Déjame hacer una pequeña explicación

Las primeras dos fotos son el resultado de lo que logré recopilar, valores calculados y todo.

Y la última son las referencias, por si las quieres revisar

Hay dos diagramas de bloques. Uno para el transmisor, y uno para el receptor. Luego de los diagramas escribí las opciones que hay para llenar el rol de cada uno de los bloques

Si la información era suficiente, también se incluía un esquemático y algunos comentarios al respecto

Cómo te daras cuenta, sólo llegué al primer bloque del receptor

Las referencias fueron: 2 notas de aplicación (una de Texas instruments y otra ... no recuerdo de quién) un par de manuales de un switch ultrasónico que vendian por ebay. Y una página que me ayudó a calcular los valores de los componentes del 555, porque yo soy muy flojo como para hacerlo.

También averigué qué eran las capsulitas que compraste, pero eso no lo incluí

(Curisamente esa información la hallé en un foro, en un post de un profesor de Sirilanka

Alguna pregunta? Duda, comentario, sugerencia o queja?

¿qué son las capsulitas que compré?

Son transductores piezo-eléctricos capacitivos

Con una frecuencia de resonancia de 40khz

Funcionan así: Tienes una laminita de material piezo electrico (si lo doblas produce una diferencia de potencial, y si le pones una diferencia de potencial, se dobla)

Entonces le pones 5v, se dobla un poco, le pones 0v se pone recto. Haces eso muy rápido, y tienes un pedacito de metal vibrando a 40khz

La corriente la medio ignoras, de todas maneras, a Vpp = 20v @ 40khz, traga que si 20mA

cuando el circuito es analógico... hay que hacer como 10 veces más pruebas que con los digitales

Por ejemplo

Entre las cosas que hay que hacer

Es conectar las capsulas a un generador de funciones y conseguir su punto real de resonancia

Luego ajustar el oscilador del 555 (probablemente con un potenciometro o una decada de resistencias) para que oscile precisamente a esa frecuencia

Obtener la impedancia de la capsula a la frecuencia de resonancia

Ajustar el amplificador del receptor (de nuevo con un osciloscopio y una decada) para que bote el voltaje que necesitamos a la distancia máxima de medición (lo más probable es que terminemos necesitando que se sature en ese punto

Si se puede, hacer una gráfica de voltaje del receptor vs. Distancia

Ajustar el filtro pasabanda para que resuene justo a la frecuencia del transmisor

Ajustar la Q del filtro para que sea lo más alta posible

...y creo que ajustar el comparador para que no se dispare por ruido.

... entre otras cosas que se podrían intentar hacer para tenerlo funcionando a punto.. (que entiendo que esa es la prioridad)

Dado una alimentacion de Vcc = 5v

El driver simple puede proveer a la carga con Vpp (pico pico) = 5v

El driver doble, por la forma tan peculiar que tiene, puede proveer 10v pico pico

Así que para una alimentación fija, el driver doble es el cuadruple de potente

En terminos de generación acústica

si necesitas reportar el tipo de OPAMP, di que vas a usar el TL072 de texas instruments. Ese debería dar la talla para todos los circuitos. Y si las cosas salen mal y terminas necesitando conseguirlos en serio. Yo te los puedo vender, que tengo como 40 de ellos

no se si los venden aqui, pero cuestan como 60 centavos cada uno

Transmisor:

-Generador 555 con driver simple

-Generador 555 con driver doble

-Generador de Cristal con driver simple

-Generador de Cristal con driver doble